附件1

基于四川省丘陵山区玉米单产提升关键核心技术

及装备研发技术指标参数

研究目标：针对四川省丘陵山区农机作业环境复杂、土壤黏重，农机上山难，山地适用玉米播种和收获装备缺乏等问题，重点突破整机轻量化、高灵便转向、精量排种、高效摘穗、低损伤收获等关键核心技术，开发轻量化底盘、玉米精量排种器、高效摘穗割台等关键核心零部件，创制轻简型玉米精量播种机、丘陵山地玉米联合收获机、播种作业监测终端测试系统和玉米收获损失率测试辅助装置，在典型丘陵山区开展应用示范。

考核指标：创制轻简型山地适用黏重土壤条件下玉米精量播种机具3台以上，爬坡度≥15°，作业效率：0.2-0.4 hm2/h，播种行数2-5行，播种行距40-60 cm可调，播种穴距≥10cm可调。播种深度合格率≥90%，播种行距合格率≥90%；漏播率≤6%，播种精度≥95%。创制轻简型玉米联合收获机3台以上，配套动力≤55 hp，底盘宽度≤1400 mm，工作行数2行，作业效率≥0.2 hm2/h；高效玉米联合收获机3台以上，总损失率≤4%，籽粒破碎率≤5%，含杂率≤2.5%，作业速度3～6km/h。研发播种作业监测终端测试系统和玉米收获损失率测试辅助装置，对项目创制的新机具实施安全性测试、适用性试验验证≥4台套并出具具有CMA资质的验证报告。构建示范应用场景不少于3个，每个500亩以上，培训技术人员不少于1000人。