附件2

基于四川省丘陵山区马铃薯单产提升关键核心技术

及装备研发技术指标参数

研究目标与内容：马铃薯是四川省丘陵山区的主要粮食作物，种植面积位居全国前列，也是农民脱贫增收的重要支柱产业。针对四川省丘陵山区地理环境复杂，地块小不规则且土壤黏重，现有马铃薯种植机存在播种深度不足，漏播重播严重，需要人工辅助清种、补种，用工量大用种成本高，播种密度达不到农艺要求，机具紧凑性差、转弯半径大等诸多问题，重点突破马铃薯高密度种植、精量播种、电动驱动与控制等关键核心技术，研发精量播种作业监测终端、电动驱动与控制系统，开发电动动力底盘、马铃薯精量排种器等关键零部件，创制适用于马铃薯高密度种植、精量排种、小转弯半径的轻简型马铃薯种植机在四川丘陵山区开展试验示范与推广应用，补齐四川丘陵山区马铃薯机械化播种短板，提升四川省马铃薯机械化作业水平。

考核指标：突破马铃薯精量排种、电动驱动与控制等关键核心技术2-3项；创制不同结构形式的马铃薯精量种植机包括自走式马铃薯种植机3-4种，每种3台套以上，适用于四川马铃薯主推种植模式，垄距100 cm，单垄双行、错窝种植，垄上行距22 cm-25 cm，播种密度可达90000株/公顷，播深≥15 cm，垄高20 cm-25 cm，垄型饱满，作业时覆土深度合格率≥80%，垄高合格率≥75%，种薯间距合格率≥80%；马铃薯精量种植机重播率≤5.0%、漏播率≤4.0%，作业效率≥0.12公顷/小时，配套动力25.7 kW-44.1 kW；自走式马铃薯种植机转弯半径≤2.0 m，作业效率≥0.067公顷/小时，配套动力8.0 kW-15.0 kW；电动动力底盘续航时间≥2小时，具备能量回收功能；精量播种作业监测终端、电动驱动与控制系统要求有作业工况检测与信息预警功能；创制的新机具需提供第三方专业检测机构出具的检测报告；在四川马铃薯主产区建立示范基地3个及以上，试验面积300亩及以上，辐射示范面积5000亩，培训技术人员不少于100人；申请专利3-5项。