附件5

碎石机研发项目

- 项目目的：针对我省丘陵山区及部分新改农田碎石多、耕地质量差的问题，研发高性能碎石机，减少耕地碎石，改善土壤结构，解决部分耕地质量差、土层薄、夹石多的难题，提高农机具作业质量，延长使用寿命。

研发内容：开展碎石关键技术及装备的研究，一是开发重型变速箱与高强度碎石机构，研究碎石过载保护技术，满足我省不同地质的碎石需求；二是优化碎石刀头、碎石旋辊等结构参数，以及刀头在旋辊上的分布方式；三是构建碎石作业质量实时评估（漏碎率、粒径、平整度趋势）与作业参数联动优化体系。

技术要求：作业幅宽≥1.3 m，最大作业深度不小于20 cm；最大碎石直径不小于20 cm，破碎石头的抗压强度≥30 MPa，破碎后粒径≤3 cm，破碎合格率≥90%，漏破率≤10%；农田碎石后地表平整度标准差≤10 cm。对样机进行累计200小时的跟踪试验监控，其中累计作业时间18小时的生产查定有效度≥98%。整个跟踪试验过程不允许发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，也不允许发生总成损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障。

注：测试条件应满足原石占比10%～30%的要求。

考核指标：

1.产业化销售符合技术要求的碎石机≥6台，机具应安装北斗智能监测终端（加装摄像头，用于上传作业图像）；

2.构建典型应用场景不少于5个，完成机具操作规范1份；

3.累计推广面积≥1500亩。